1139 Budapest, Frangepán u.12-14.

T.& Fax: 320-9829

E-mail:duralith @duralith.hu.

BAM 776

BAM  776W    Gerincragasztáshoz…

BAM 776 gerincragasztó jó tapadást ad mindenféle papíron és borítóanyagon.

* magas tack értékű olvadéka pontos fedél elhelyezést és tapadást biztosít

* az alacsony olvadt viszkozitású gondoskodik a ragasztó egyenletes könnyű áramlásáról a terelő lemezes olvasztó tégelyben. Ez megelőzi a légzárványok kialakulását és a változó tégelyhőmérsékletet.

* semleges tömegszíne tisztának látszó, W-jelű pedig fehér gerincet ad.

Alkalmazás

Ragasztott könyvkötés vagy keménytáblás könyvkötés.

BAM 776 ideális ONE-SHOT kötésre ahol a pigmentálatlan

ragasztó szükséges. A magas tack értékű olvadékhoz a  sebesség beállítása lehetővé teszi az egymenetben történő trimmelést is.

Alkalmazási módszerek

Alkalmas minden ragasztó könyvkötő géphez, beleértve a Müller Martini, Kolbus, Sigloch és Sheridan gépeket.

Javasolt felhasználási hőmérséklet 160-180°C. Ha a ragasztás hosszú időre megáll használat nélkül,

ajánlott csökkenteni a tartály hőmérsékletet 150°C-ra (vagy alacsonyabbra).

Tisztítás

BAM Solve, hidegen tisztító szer - 5 literes műanyag flakonban.

BAC 821,   melegen tisztító szer – 20 kg-s zsákban

Technikai jellemzők

Ragasztó típusa					 	              Szintetikus polimer bázisú hot-melt

Brookfield viszkozitás (BA QA101) 			 	Lásd a fenti görbén a tipikus értékeit

Viszkozitás a javasolt alkalmazási hőmérsékleten	 	              5500 cPs 160°C-nál (tipikus érték)

Gyűrűs-golyós lágyulási pont (BA QA102) 			79°C (tipikus érték)

Ragasztó nyitott ideje 						Hosszú

Ragasztó olvadékának tack értéke 				Magas

Szín	 							Halvány sárga és W - fehér

Csomagolás 							20 kg-s zsákban

FDA megfelelőség

A ragasztó összes alkotórésze jóváhagyva  American FDA által under CFR 21.175.105 szám alatt.

TDS száma/kelte BAM 776 – kibocsátás:  6, November 2007. PA

Kérjük olvassa el a hátoldalon a további  fontos információkat!

BAM 776 (W)                                 Hot-melt ragasztó

Egészség és biztonság

Használjon védőruházatot és legyen elővigyázatos amikor használja a forró folyadékot.

Égési seb 			Ne kísérelje meg eltávolítani a bőrről a kihűlt ragasztót – kérjen orvosi 					            tanácsot.

Forró gázok 			Ne lélegezze be. Jól szellőztetett területen használja.

Tűzveszély 			Az ajánlott hőmérsékleten használja.

Hőmérsékleti stabilitás

Az összes Beardow Adams hot-melt ragasztó összetétele, minimalizálja az emelkedett hőmérséklet veszélyeit. A gép tiszta futásához tartsa az ajánlott felhasználási hőmérsékleten. Ellenőrizze a  hőfokszabályzót rendszeresen, mely soha ne haladja meg a 200°C-t.

Raktározás

Raktározza tiszta száraz helyen, ahol a hőmérséklet 5 és 30°C között van. A tárolóedényt tartsa zárva.

Először a régebbi készletet használja el.

További tanácsok

Beardow Adams’ technikai részlegének magasan képzett tagjai mindig elérhetőek, hogy segítsenek megoldani a ragasztási problémáit és általános tanácsokkal is szolgálnak.

Kérjük vegye figyelembe

Ennek az adatlapnak az állításai a Beardow Adams gyakorlati tapasztalataiból származó és a szakképzett munkatársainak nagyon gondos laboratóriumi elemzése az Angol Szabvány és hasonló tesztelési eljárások alapján készültek. Nem ad garanciát a késztermékre vonatkozólag, mivel mindegyik speciális felhasználás, mint a feltételek az alapanyag stb. egyénileg különböző eset.

Az összes termékpróbát és végfelhasználói tesztet el kellene végezni és helyesen kiértékelni – igény szerint - speciális körülmény mellett.

#### Egyéb ragasztók, kötészeti termékek

#### Fűzőhuzalok                     Tűzőkapcsok

## Kötészeti cérnák                  Vágólécek                    Vágókés élezés

#### Csomagolófóliák                                                                                      Pántszalagok

1139 Budapest,  Frangepán u.12-14.

T.& Fax: 36-1-320-9829 T.:340-9924

E-mail:duralith @duralith.hu